| Кириченко А.С. Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова, г. Николаев, Украина | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ ПОДПЯТНИКОВ С ГЛАДКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПЯТОЙ И С ВИНТОВОЙ НАРЕЗКОЙ НА ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ |
| --- | --- |

Введение

В современных трехвинтовых насосах для разгрузки винтов от осевых усилий используются гидростатические подпятники скольжения с гладкой цилиндрической пятой. Они обладают сравнительно небольшой грузоподъемностью, имеют повышенный износ и большие потери на трение. По этой причине представляется актуальным повышение грузоподъемности подпятника и снижение потерь мощности на трение за счет многозаходной винтовой нарезки, выполненной на цилиндрической поверхности пяты, как и в работах [1, 2].

Целью настоящей работы является теоретический анализ статических характеристик гидростатических подпятников с гладкой цилиндрической пятой и с винтовой нарезкой на ее поверхности.

Для теоретического анализа статических характеристик гидростатических подпятников с гладкой цилиндрической пятой и с винтовой нарезкой на ее поверхности используются зависимости, полученные точно также как и в работах [1, 2]. По этим зависимостям выполнен расчет грузоподъемности, потерь мощности на трение, температурного состояния смазки и ее утечек через кольцевой зазор данных подпятников. Показано, что наличие нарезки на цилиндрической поверхности пяты приводит к повышению грузоподъемности  подпятника не менее как на 25 % при значениях радиального зазора около 10 мкм и снижению потерь мощности на трение не менее чем в 2 раза по сравнению с подпятником с гладкой пятой.

Основные расчетные формулы

В качестве основных расчетных формул используются уравнение баланса расхода и зависимости для давлений и температур на выходах смазки из канавок и несущего осевого зазора между рабочими торцовыми поверхностями пяты и подпятника, предложенные в работах [1, 2]. Геометрия гидростатического подпятника скольжения трехвинтового насоса с цилиндрической пятой приведена на рис.1.

а                                                                                     б

Рис. 1 – Геометрия цилиндрической пяты с винтовой нарезкой (а) и часть винтовой

канавки (б), в которой движется смазывающая жидкость при вращении пяты

Применительно к цилиндрической пяте с винтовой нарезкой расчетные формулы [1, 2] существенно упрощаются.

Уравнение баланса расхода смазки имеет вид

Qут=Qк+Q2,	(1)

где Q2 – расход смазки в осевом канале винта;

Qут – расход утечек масла через радиальный кольцевой зазор;

Qк=zнaq – расход смазки по канавкам;

q – расход, отнесенный к единице ширины канавки;

zн – число заходов винтовой нарезки;

a – ширина канавки.

Расход утечек смазочной жидкости через кольцевой зазор между боковыми поверхностями пяты и подпятника определяется по формуле Дарси:

Qут=πr1δ3p1−pатм6μсрL,	(2)

где μср – среднее значение вязкости масла;

r1 – радиус цилиндрической пяты;

δ – радиальный зазор;

L – длина пяты;

p1 – давление на выходе из канавок;

pатм – атмосферное давление (на входе канавки).

Объемный расход смазки Qк рассчитывается из равенства давлений на выходе из канавок и из осевого зазора винтоканавочного подпятника.

Давление на выходе из канавкиp1 определяется по формуле

p1=pатм+M4Lhк3αM3ln1+μ0αM3lM4,	(3)

где M3=N2+12hкωr1cosϕ2; M4=12qρchк3=12Qкzнaρchк3;

N=6(ωr1hкcosϕ−2q)=6ωr1hкcosϕ−2Qкzнa;

ω=ω01+β;

ω0 – угловая скорость вращения пяты;

ρ, c – плотность и удельная теплоемкость смазки соответственно;

hк – глубина канавки;

ϕ – угол подъема винтовой линии;

l – длина винтовой линии.

Давление масла, движущегося в несущем осевом зазоре подпятника, на наружном радиусе r1 пяты, уравновешивающее противодавление (3) на выходе из канавки пяты, описывается зависимостью:

p1=p3−ρcαln1+6αQ2μ3lnr1r3πh3ρc,	(4)

где p3, μ3 – соответственно давление и коэффициент динамической вязкости масла на радиусе r3 (см. рис.1) пяты;

h – толщина масляной пленки в несущем осевом зазоре подпятника.

Давление на радиусе r3 рассчитывается по формуле, аналогичной формуле (4)

p3=p2−ρcαln1+6αQ2μ2lnr3r2πH3ρc,

где p2, μ2 –  соответственно давление и коэффициент динамической вязкости масла на выходе из осевого канала, выполненного в винте;

r2 – радиус осевого канала винта;

H – толщина масляной пленки в кольцевой камере.

Заметим, что величина p2 приближенно равна давлению масла в напорном патрубке трехвинтового насоса, а μ2≈μ0.

Приравнивая правые части выражений (3) и (4), получим с учетом (1) следующее уравнение для определения расхода Qк:

p3−ρcαln1+6αQ2μ3lnr1r3πh3ρc=pатм+M4Lhк3αM3ln1+μ0αM3lM4.	(5)

Среднее значение вязкости μср рассчитывается по экспоненциальной зависимости

μср=μ0e−αΘ−Θ0,	(6)

где α – температурный коэффициент вязкости;

Θ – среднекалориметрическая температура масла по контуру торца плоской поверхности пяты;

Θ0 – температура масла на входе в канавки.

Среднекалориметрическая температура масла по контуру торца плоской поверхности пяты определяется по формуле

Θ=Θ1'Qк+Θ1''Q2Qк+Q2,	(7)

где Θ1', Θ1'' – соответственно температура масла на выходе смазки из канавок и осевого зазора.

Температуры Θ1' и Θ1'' рассчитываются по формулам:

Θ1'=1αln1+μ0αM3M4l+Θ0;	(8)

Θ1''=1αln1+6α Q2 μ2πh3ρclnr1r2+Θ0.	(9)

Зная теперь выражения (2), (3) и (5), можно определить по формуле (1) объемный расход смазки Q2, необходимый для расчета среднекалориметрической температуры (7).

Гидродинамическая реакция подпятника, уравновешивающая осевую нагрузку, может быть вычислена по формуле

T1=2πp2r12−r322−ρcαI3+πr32−r22p2,	(10)

где I3=r3r1rln1+6αQ2μ3lnrr3πh3ρcdr – интеграл, не выражающийся через элементарные функции;

r3 – радиус кольцевой камеры (см. рис.1).

Мощность, затрачиваемая на трение, определяется зависимостью:

P=μ1S1δ+S2δ+hкr1ω2+πμ2ω22hr14−r34+πμ2ω22Hr34−r24,	(11)

где μ1, μ2 – соответственно средняя вязкость масла в радиальном и осевом зазорах подпятника;

S1=zнbl – общая площадь выступов пяты;

b – ширина канавки;

S2=zнal – общая площадь канавок пяты.

Первое слагаемое в этой формуле характеризует потери мощности на трение в радиальном, а второе и третье – в осевом зазорах подпятника.

В соответствии с приведенными зависимостями (1)-(11) статические характеристики винтоканавочного подпятника определяются как и в работе [1] по следующему алгоритму:

1. Рассчитывается расход Qк по формуле (5).

2. Рассчитывается давление на выходе из канавок p1 по формуле (3).

3. Рассчитывается температура Θ1' по формуле (8).

4. Рассчитывается вязкость μ1=μ0e−αΘ1'−Θ0 (первая итерация).

5. Рассчитывается средняя вязкость масла в радиальном зазоре μср=μ1+μ02(первая итерация).

6. Рассчитывается расход Qут по формуле (2).

7. Рассчитывается расход Q2 по формуле (1).

8. Рассчитывается давление p1 по формуле (4).

9. Рассчитывается температура Θ1'' по формуле (9).

10. Рассчитывается среднекалориметрическая температура по формуле (7).

11. Рассчитывается значение средней вязкости по формуле (6).

12. Расчет повторяется по пунктам 1,2,3,6-11 до тех пор, пока относительная погрешность расхода по канавкам Qк на двух последовательных итерациях не станет меньше 5%.

13. Наконец, рассчитывается грузоподъемность подпятника по формуле (10) и потери мощности на трение по формуле (11).

Приведенный алгоритм используется для расчета статических характеристик подпятника при значениях радиального зазора δ, превышающих некоторое критическое значение δкр. Это критическое значение зазора определяется в процессе расчета, при котором расход Q2 обращается в нуль. При значениях δ<δкр расчет указанных характеристик производится точно также как и в работе [2], но он не представляет научного и практического интереса.

В случае подпятника с гладкой цилиндрической поверхностью пяты уравнение баланса расхода смазки имеет вид

Q2=Qут=Q,

а давление p1 на наружном контуре пяты определяется по формуле Дарси

p1=6μсрLπr1δ3Q+pатм.	(12)

Температура Θ1'' и давление p1 смазки, движущейся в несущем осевом зазоре подпятника на наружном радиусе r1 пяты, рассчитываются по формулам (9) и (4), как и в случае винтоканавочного подпятника, а мощность, затрачиваемая на трение

P=2πμ1Lr1δRω+πμ2ω22hr14−r34+πμ2ω22Hr34−r24

Расход смазки Q определяется из равенства правых частей выражений (12) и (4), грузоподъемность подпятника рассчитывается по формуле (10).

Результаты расчета и их анализ

Расчеты проводились для подпятника с цилиндрической пятой с винтовой нарезкой и без нарезки применительно к трехвинтовому насосу 3В 63/25-1-45/6, 3Б13 со следующими исходными данными: длина конусной пяты L=35 мм; угол подъема винтовой нарезки на пяте ϕ=10º; глубина канавки hк=0,3 мм; ширина канавки a=1,2 мм;  ширина выступа b=3,58 мм; радиус основания пяты r1=21,8 мм; радиус центральной камеры r3=14 мм; радиус осевого канала винта r2=5 мм; глубина центральной камеры H=5 мм; коэффициент динамической вязкости масла μ0=0,0225 Па∙с при температуре Θ0=25 ºС; произведение плотности на удельную теплоемкость масла ρc=0,176·107 Дж/(м3·ºС); температурный коэффициент вязкости α=0,026 1/ºС; коэффициент местного гидравлического сопротивления k=1; число заходов винтовой нарезки zн=5; частота вращения ведущего вала трехвинтового насоса n=1450 об/мин; давление масла в центре пяты p2=0,63 МПа; атмосферное давление pатм=0,101 МПа.

Результаты расчетов грузоподъемности T, среднекалориметрической температуры Θ, мощности P, затрачиваемой на трение, и расхода утечек Qут от величины несущего осевого зазора h при заданном значении установочного радиального зазора δ=20 мкм приведены на рис.2.

Из представленных на рис.2 кривых видно, что грузоподъемность подпятника с винтовой нарезкой на цилиндрической поверхности пяты при заданном установочном радиальном зазоре δ=20 мкм возростает всего лишь на 10 % по сравнению с подпятиком с гладкой пятой (см. линии 1 и 2 на рис.2,а). Это возрастание грузоподъемности с последующей стабилизацией объясняется тем, что с ростом толщины h давление в осевом зазоре возрастает и достигает значения p2 в камере подпятника. Сказанное подтверждается и анализом формул для грузоподъемности гладкого подпятника [3]:

T=πr32p2−2π6μπh3p2−pатм6μLπRδ3−6μπh3lnr1r3r122lnr1r3−14r3r12
                    −r32.

Видно, что с ростом h грузоподъемность подпятника возрастает при заданном значении давления p2 в рабочей камере.

Рис. 2 – Зависимость грузоподъемности T (а), среднекалориметрической температуры Θ (б),

мощности, затрачиваемой на трение, P(в) и расхода утечек Qут(г) при δ=20 мкм от осевого зазора h:

1 – цилиндрическая пята с винтовой нарезкой; 2 – гладкая цилиндрическая пята

Максимальная среднекалориметрическая температура масла Θ винтоканавочного подпятника с увеличением h изменяется незначительно и приблизительно на 15°С выше наибольшей температуры смазки подпятника с гладкой цилиндрической пятой (линии 1,2 на рис.2,б). Однако она не превышает допустимого значения, равного приблизительно 90…100°С для различного сорта масла.

Потери мощности на трение в винтоканавочном подпятнике (линия 1 на рис.2,в) с ростом h изменяются незначительно и приблизительно в 2 раза меньше, чем в подпятнике с гладкой цилиндрической пятой (линия 2 на рис.2,в).

Расход утечек Qут масла в винтоканавочном подпятнике увеличивается с возростанием h (линия 1 на рис.2,г) вследствие роста давления p1 по контуру пяты и на несколько порядков больше, чем в подпятнике с гладкой цилиндрической пятой (линия 2 на рис.2,г). Однако он является сравнительно малым и по этой причине не обеспечивает охлаждение масла в радиальном зазоре.

Рис. 3 – Зависимость грузоподъемности T (а), среднекалориметрической температуры Θ (б),

мощности, затрачиваемой на трение, P(в) и расхода утечек Qут(г) при h=20 мкм от радиального зазора δ:

1 – цилиндрическая пята с винтовой нарезкой; 2 – гладкая цилиндрическая пята

Результаты расчетов грузоподъемности T, среднекалориметрической температуры Θ, мощности P, затрачиваемой на трение, и расхода утечек Qут от величины установочного радиального зазора δ0 при заданном значении осевого зазора h=20 мкм приведены на рис.3.

Из представленных на рис.3,а кривых (линии 1, 2) следует, что грузоподъемность обеих подпятников уменьшается с увеличением радиального зазора δ. Видно, что эффект нарезки особенно заметен при малых зазорах. Так, например, при δ=10 мкм грузоподъемность винтоканавочного подпятника на 25 % выше грузоподъемности подпятника с гладкой цилиндрической пятой, а наибольшая температура масла при малых значениях зазора δ не превышает 70°С (рис.3,б), что вполне допустимо.

Потери мощности на трение в винтоканавочном подпятнике и в подпятнике с гладкой пятой (линии 1, 2 на рис.3,в) снижаются по мере увеличения радиального зазора δ, оставаясь при этом практически эквидистантными в интервале δ=10…25 мкм, представляющем как теоретический, так и практический интерес.

Утечки масла Qут с ростом δ для обеих подпятников (линии 1, 2 на рис.3,г) существенно возрастают, оставаясь при этом сравнительно малыми. Поэтому они не обеспечивают заметного снижения температуры масла в винтоканавочном подпятнике.

Таким образом, проведенные исследования позволяют установить, что винтоканавочный подпятник обладает большей грузоподъемностью и меньшими потерями мощности на трение по сравнению с подпятником с гладкой пятой.

Выводы

- Проведен теоретический анализ статических характеристик гидростатических подпятников с гладкой цилиндрической пятой и с винтовой нарезкой на ее поверхности.

- Показано, что выполнение многозаходной винтовой нарезки на цилиндрической поверхности пяты позволяет повысить грузоподъемность подпятника на 25 % и снизить потери мощности на трение приблизительно в 2 раза при радиальном зазоре около 10 мкм.

Список литературы

- Хлопенко Н.Я., Кириченко А.С. Статические характеристики винтоканавочного подпятника // Судовые энергетические установки: научно-технический сборник. Вып. 25. – Одесса: ОНМА, 2010.

- Хлопенко Н.Я., Кириченко А.С. Влияние утечек смазки на статические характеристики подпятника с винтовой нарезкой на конусной поверхности пяты // Проблеми трибології (Problems of tribology). – Хмельницький, 2009. – №4(54). – С. 97-102.

- Чернавский С.А. Подшипники скольжения. М.: Машгиз, 1963 г. – 245 с.