УДК 619:613:636.3:424.

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ В  КОРІВНИКУ

А.О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Н. Бондарчук, студентка

Миколаївський державний аграрний університет

Оцінено природо-кліматичні умови племзаводу ім.  Шмідта Очаківського району Миколаївської області, вибір ділянки ферми, конструкцію та будівельні матеріали, систему вентиляції, гноєвидалення, спосіб утримання тварин в корівнику. Пропоновано рекомендації щодо оптимізації мікроклімату в приміщенні на 100 голів корів.

Оценены природо-климатические условия племзавода им. Шмидта Очаковского района Николаевской области, планировка территории фермы, конструкция и строительные материалы, система вентиляции, навозоудаления, способ содержания животных коровника. Предложены рекомендации оптимизации микроклимата в помещении на 100 голов коров.

Вступ. На мікроклімат тваринницьких приміщень істотно впливають: природно-кліматичні умови району, в якому знаходиться господарство; рельєф місцевості з урахуванням якого вибирають майданчик для будівництва; способи утримання тварин [2]. Формування мікроклімату в тваринницьких приміщеннях залежить від конструкції та особливостей будівельних матеріалів, типу вентиляції та системи гноєвидалення [1].

Матеріали та методика досліджень. Метою роботи було вивчення факторів, що впливають на формування мікроклімату в корівнику в умовах ВАТ племзаводу ім. Шмідта Очаківського району Миколаївської області.

При виконані роботи використовували метод спостереження. Здійснили гігієнічну оцінку природо-кліматичних умов господарства, правильності вибору території ферми, конструкції приміщення та  будівельних матеріалів, системи вентиляції, гноєвидалення, способу утримання тварин.

Результати досліджень. За період дослідження (стійловий період 2006-2007 рр.) підрахували кількість сонячних і хмарних днів, швидкість руху, температуру, вологість  повітряних мас. Виявили, що хмарних днів за період дослідження було більше, ніж сонячних днів. При цьому швидкість руху повітря в зовнішньому середовищі найвищою була в квітні 10,1±0,9 м/с, що вдвічі перевищував цей показник порівняно з березнем місяцем. Температура повітря в зимовий період дослідження спостерігалася найменшою і становила в середньому +3 °С, що втричі була меншою ніж в весняний період. Вологість повітря в середньому за період дослідження дорівнювала 87,3±2,0 %.

Низькі показники температури, високі значення вологості, швидкості руху атмосферного повітря мають величезний вплив на тип приміщення та формування в ньому мікроклімату. Корівник не опалюється, тому  температура повітря в ньому підтримується за рахунок тепла, яке виділяють тварини. Правильне використання тепла для підтримання в потрібний час оптимальних температур повітря залежить від регулювання теплового балансу приміщень. В даному корівнику прибуткова частина теплового балансу дорівнює 60500 ккал/год., а затратна частина –  89862,10 ккал/год. Тепловий баланс в приміщенні виявився від’ємний.

Природно-кліматичні умови господарства за період дослідження негативно вплинули на формування мікроклімату в даному приміщенні.

На формування мікроклімату тваринницьких приміщень істотно впливають сонячні промені. Визначали кількість вікон за світловим коефіцієнтом, кількість ламп розжарювання за нормативами штучного освітлення. В таблиці 1 представлено характеристику природного та штучного освітлення.

Другим етапом наукової роботи була гігієнічна оцінка вибору території молочно-товарної ферми племзаводу ім. Шмідта.

Таблиця 1

Характеристика освітлення корівника на 100 голів

| Величини | Одиниця виміру | Параметри |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормативні | фактичні |
| Кількість вікон | шт | 26 | 20 |
| Відстань від підлоги до підвіконня | м | 1,2–1,3 | 1,0 |
| Кількість ламп | шт | 16 | 10 |
| Світловий коефіцієнт |  | 1:10 | 1:14 |
| Штучне освітлення | вт / м2 | 4–5 | 2,5 |

Ділянка ферми знаходиться по рельєфу місцевості вище населеного пункту, не з підвітряної сторони, що забезпечить сторонні запахи, видалення вмісту шкідливих газів в сторону населеного пункту. Спостерігається постачання на територію ферми електроенергії, води.   Досліджувана ферма має огородження (панельні плити) висотою 2 м. Передбачені дезбар'єр, санпропускник, які не в робочому стані. Виявлені відхилення нормативних  мінімальних зооветеринарних розривів до дороги районного значення, між приміщеннями, що може вплинути до заносу збудників інфекційних захворювань в тваринницькі приміщення.

Впливає на формування мікроклімату розташування тваринницьких приміщень щодо частин світу, направлення пануючих вітрів по осі приміщень. За нашими спостереженнями, на даній фермі господарства направлення пануючих вітрів проходить по довжині приміщення, тому  треба особливо звернути увагу на утеплення, подвійність оскленіння вікон в стійловий період. Від системи вентиляції і каналізації залежить стан мікроклімату в тваринницькому приміщенні. Для перевірки достатності об’єму необхідної вентиляції у тваринницькому приміщенні розраховували її за вуглекислотою, вологістю. Аналізуючи результати можна констатувати, що показники об’єму вентиляції в досліджуваному корівнику не відповідають нормативним.

На формування мікроклімату в приміщеннях впливає спосіб утримання  тварин. Корів в досліджувальному приміщенні утримують на прив’язі, стійло має площу 3 м2/гол., враховуючи площу робочого, кормового проходів, гноєтранспортера загальна площа становить 4 м2/гол., що вважається нормативною площею для прив’язного способу утримання. В приміщенні передбачені двері для випуску корів на кормо-вигульні майданчики. Згідно норм вигулів на одну корову передбачено площа від 7 до 15 м2 . В господарстві ця норма становить 3,5 м2.

Висновки та пропозиції. Тепловий баланс в досліджуваному приміщенні виявився від’ємний, тому природно-кліматичні умови господарства за період дослідження негативно вплинули на мікроклімат даного приміщення. В корівнику не достатня інтенсивність освітлення. При виборі та плануванні ділянки під будівництво молочно-товарної ферми господарства виявилися порушення щодо санітарно-гігієнічних нормативів. Показники об’єму вентиляції в даному приміщенні не відповідають нормативним. Норма площі на 1 гол. тварини в корівнику відповідає нормі.

Тому, рекомендуємо в господарстві для покращення оптимізації мікроклімату в корівнику на 100 голів, де утримують тварин прив’язним способом встановити 26 шт. вікон, 16 лампочок. Для належної роботи системи вентиляції додатково встановити 18 витяжних каналів (площа поперечного перерізу одного канала 0,9х0,9 м); 56 шт. припливних каналів (площа поперечного перерізу одного канала 0,5х0,5 м).

ЛІТЕРАТУРА

- Демчук М.В., Чорний М.В., Високос М.П. Гігієна тварин. – К.: Урожай, 1996. – С. 13-14.

- Довідник основних зоогігієнічних і ветеринарно-санітарних нормативів будівництва та експлуатації тваринницьких приміщень / Храбустовський І.Ф., Голубєв І.О., Марков Ю.М. та ін. – К.: Урожай, 1974. – С. 36 – 38.